Infrastructure MPLS L3VPN Multi-Tenancy

Objet : Déploiement et ségrégation de réseaux d’entreprise sur un backbone opérateur partagé

Auteur : Nelson Bandos

Version : 1.0

Date : Mars 2026

### 1. Contexte et Objectifs de l'Architecture

Ce projet vise à concevoir et déployer une interconnexion de niveau 3 (IP VPN) permettant de relier les sites distants de deux clients distincts (Entreprise A et Entreprise B). Cette connectivité s'établit au travers d'une infrastructure de transport partagée (le backbone opérateur), tout en garantissant une étanchéité absolue entre les environnements de routage.

Contraintes techniques majeures :

- Isolation stricte (Multi-tenancy) : Le trafic de l'Entreprise A est strictement cloisonné par rapport à celui de l'Entreprise B. Cette isolation doit être maintenue même en cas de chevauchement de plages d'adresses IP privées (ex : 192.168.1.0/24).

- Transparence du cœur de réseau (Core Agnostic) : Le routeur de transit P (Provider) ne maintient aucune table de routage client (BGP/VRF). Il assure la commutation exclusive via des étiquettes (labels) MPLS, garantissant ainsi les performances et la scalabilité du backbone.

- Évolutivité (Scalabilité) : L'intégration d'un nouveau site client ou le provisionnement d'un nouveau tenant nécessite une configuration circonscrite aux seuls routeurs de bordure (PE), sans impact sur le cœur du réseau.

- Matrice de connectivité :

  - Le poste PC1 doit établir une communication bidirectionnelle avec PC3 et PC4.

  - Le poste PC2 doit établir une communication bidirectionnelle avec PC5 et PC6.

### 2. Topologie du Réseau

Figure 1 : Topologie

### 3. Inventaire Technologique et Rôles des Équipements

L'architecture est segmentée en trois zones fonctionnelles distinctes pour répliquer les standards de production.

#### 3.1. Le Backbone Opérateur (Transport)

Concerne les équipements : PE-1 (interface e0/0), P (e0/0, e0/1), et PE-2 (e0/0).

| Technologie | Localisation | Rôle dans l’architecture |
| --- | --- | --- |
| OSPF | Interfaces physiques internes et loopbacks | Underlay : Assure la connectivité de base intra-domaine et permet la joignabilité de bout en bout entre les interfaces loopbacks |
| LDP | Interfaces physiques internes | MPLS : Protocole de distribution de labels associé aux routes de l'IGP, établissant les tunnels commutés (LSP) à travers le cœur. |
| MP-BGP | Sessions entre les Loopbacks de PE-1 et PE-2. | Overlay : Assure l'échange des préfixes clients via la famille d'adresses VPNv4 (IP couplée au RD) et véhicule les attributs étendus des VRF. |

#### 3.2. Les Routeurs de Bordure (Intelligence VPN)

Concerne les équipements : PE-1 et PE-2.

| Concept | Rôle dans l’architecture |
| --- | --- |
| VRF (A & B) | Virtualisation : Instancie des tables de routage virtuelles dédiées par client. Par exemple, l'interface e0/1 de PE-1 est assignée à la VRF de l'Entreprise A. |
| Route Distinguisher (RD) | Unicité : Valeur ajoutée au préfixe IPv4 client pour générer une route VPNv4 globalement unique au sein de la table BGP de l'opérateur. |
| Route Target (RT) | Aiguillage (Topologie VPN) : Communauté BGP étendue contrôlant l'importation et l'exportation des routes VPNv4 dans les tables VRF appropriées. |

#### 3.3. L'Accès Client (Edge)

Concerne les liaisons entre PE-1/PE-2 et l'ensemble des équipements CE.

| Technologie | Localisation | Rôle dans l’architecture |
| --- | --- | --- |
| Routage PE-CE | Entre les interfaces PE et CE en vis-à-vis | Échange de préfixes : Utilisation de protocoles dynamiques (BGP, OSPF) ou de routage statique pour l'annonce des LAN clients vers le réseau opérateur. |
| IP Standard | LAN des clients (e0/1 des CE vers les hôtes) | Distribution locale : Adressage conventionnel servant de passerelle par défaut pour les équipements terminaux. |

### 4. Ingénierie des Flux de Données

Le traitement des paquets diffère fondamentalement selon leur positionnement dans la topologie :

- Transit Backbone (Interfaces internes) : Le trafic est encapsulé et transite exclusivement sous la forme de trames dotées de deux étiquettes MPLS. L'étiquette externe (Transport/IGP) identifie le chemin vers le PE de sortie, tandis que l'étiquette interne (VPN/BGP) identifie l'instance client de destination.

- Accès Client (Liaisons externes) : Le trafic circule sous forme de paquets IP standards. Le routage est transparent pour les équipements CE, qui n'ont aucune visibilité sur l'encapsulation MPLS opérée en amont par le fournisseur.

### 5. Plan d'Adressage IP

#### 5.1. Cœur de Réseau Opérateur

- Interfaces de Loopback (Identifiants d'équipements pour BGP/LDP) :

  - PE-1 : 1.1.1.1/32

  - P : 2.2.2.2/32

  - PE-2 : 3.3.3.3/32

- Liens d'interconnexion Point-à-Point :

  - PE-1 (e0/0) <—> (e0/0) P : 10.0.12.0/30 (PE-1 : .1, P : .2)

  - P (e0/1) <—> (e0/0) PE-2 : 10.0.23.0/30 (P : .1, PE-2 : .2)

#### 5.2. Adressage Client : Entreprise A (Domaine Bleu)

Bloc IP alloué : 172.16.0.0/16

| Site | Liaison d'interconnexion PE-CE | Réseau Local Client (LAN) |
| --- | --- | --- |
| Siège (HA-A) | 172.16.10.0/30 (PE1-e0/1 : .1, CE-A1 : .2) | PC1 : 172.16.1.0/24 |
| Branche A1 | 172.16.20.0/30 (PE2-e0/1 : .1, CE-A2 : .2) | PC3 : 172.16.2.0/24 |
| Branche A2 | 172.16.30.0/30 (PE2-e0/2 : .1, CE-A3 : .2) | PC4 : 172.16.3.0/24 |

#### 5.3. Adressage Client : Entreprise B (Domaine Rouge)

Bloc IP alloué : 192.168.0.0/16 (simulé pour illustrer la capacité de gestion de conflits d'adressage via les VRF).

| Site | Liaison d'interconnexion PE-CE | Réseau Local Client (LAN) |
| --- | --- | --- |
| Siège (HQ-B) | 192.168.10.0/30 (PE1-e0/2 : .1, CE-B1 : .2) | PC2 : 192.168.1.0/24 |
| Branche B1 | 192.168.20.0/30 (PE2-e0/3 : .1, CE-B2 : .2) | PC5 : 192.168.2.0/24 |
| Branche B2 | 192.168.30.0/30 (PE2-e1/0 : .1, CE-B3 : .2) | PC6 : 192.168.3.0/24 |

### 6. Paramétrage Logique (VRF)

Définition des identifiants et politiques d'aiguillage pour assurer la ségrégation des flux sur les équipements PE.

Profil Entreprise A :

- Identifiant VRF : VPN_CLIENT_A

- Route Distinguisher (RD) : 100:1

- Route Target (RT) : 100:1 (Politique Import & Export)

Profil Entreprise B :

- Identifiant VRF : VPN_CLIENT_B

- Route Distinguisher (RD) : 200:1

- Route Target (RT) : 200:1 (Politique Import & Export).